南京特殊教育师范学院

栖霞校区实验实训大楼监控设备补盲及复原项目合同

甲方:南京特殊教育师范学院

乙方:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方根据2026年  月  日   项目（采购编号）               公开招标结果签订本合同。

一、合同总金额：人民币（大写）                       （￥          ）。

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 单项 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯厢摄像机 （IPC-P354-FW@PAEKF20-TK1-VG） | 1、 1/3英寸COMS传感器，像素400万，分辨率≥2560*1440 2、 焦距：2.0mm，2.8mm可选 3、 最低照度：彩色：≦0.0005lux（AGCON），黑白：≦0.0001lux（AGCON） 4、 补光灯均兼具红外灯和暖光灯功能，可在不同工作模式下，进行红外灯和暖光灯切换 5、 红外夜视距离检验可识别摄像机100m处的人体轮廓，白光夜视距离检验可识别摄像机50m处的人体轮廓 6、 内置拾音器，拾音距离不低于15m 7、 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 8、 支持噪声抑制功能，可抑制环境中背景噪音 9、 在web界面，具有强光抑制设置选项 10、 摄像机应支持自定义声音文件上传，最多可上传14条语音，播放次数可配置 11、 摄像机支持双路iSCSI直存方式存储,存储方式支持IPSAN和云存储 12、 当摄像机监控画面中指定区域内出现遮挡面积超过设定阈值的物体时，可给出报警提示 13、▲可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警并控制电梯设备门不关闭，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车（提供公安部检测报告证明） 14、▲在web客户端下，具有煤气罐检测设置选项，具有电池检测设置选项（提供公安部检测报告证明） 15、▲摄像机可在实况画面显示电梯设备当前所在楼层（提供公安部检测报告证明） 16、 内置温湿度传感器，可在画面OSD中实时显示电梯内温度和湿度信息 17、 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a）越界检测b）进入区域c）离开区域d）徘徊检测e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车检测i）物品搬移j）物品遗留 18、 支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GBSD卡 19、 工作电压12V±35%，支持POE供电 20、 防水等级IP68，防暴等级IK10 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 走廊及楼梯电梯厅摄像机 （IPC-L3A4-FW@PAEF60） | 1、 传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440。 2、 焦距:2.8mm,4.0mm,6.0mm可选。 3、 水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 4、 最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。 5、 照度适应范围≥135dB。 6、 摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 7、 支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域。 8、 设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 9、 宽动态自动切换功能检验：在WEB客户端下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 10、 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域。 11、 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留。 12、 网线传输距离检验：摄像机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 13、 电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 14、▲摄像机可通过WEB客户端或客户端软件设置登录密码时，可自动提示所设密码的复杂度，包括高、中、低三种（提供公安部检测报告证明） 15、▲摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月（提供公安部检测报告证明） 16、▲关闭友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机（提供公安部检测报告证明） | 40 | 台 |  |  |
| 3 | 筒型摄像机（IPC-L2A4-FW@PAEF40） | 1、 传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440。 2、 焦距:4mm,6mm,8mm可选。 3、 水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 4、 最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。 5、 照度适应范围≥135dB。 6、 摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 7、▲内置一个CPU/GPU/NPU一体化芯片和1个拾音器。（提供公安部检测报告证明） 8、 支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域。 9、 设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 10、 宽动态自动切换功能检验：在WEB客户端下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 11、▲支持认证模式设置功能：可通过WEB客户端或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种（提供公安部检测报告证明） 12、 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域。 13、 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留。 14、▲设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载设备回传的视频数据（提供公安部检测报告证明） 15、 网线传输距离检验：摄像机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 16、 电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 54 | 只 |  |  |
| 5 | 摄像机支杆 | L型壁装支架杆； 尺寸：≥2.5m高； 杆径：≥60mm; 材质：镀锌钢管高温喷塑； | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 球机摄像机立杆 | 尺寸：≥2.5m高； 杆径：≥60mm; 材质：镀锌钢管高温喷塑； | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 监控壁挂箱 | 监控壁挂箱 尺寸：350mm*120mm*550mm 壁厚：≥0.8mm 颜色：灰白、黑色可选； | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 网线 | 六类网络线缆； 采用带十字支撑架结构，内置撕裂线 导体:23AWG,99.99%无氧铜； 铜芯线径:0.57mm； 护套外径:6.3mm； 护套:PVC | 23 | 箱 |  |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | 600 | 米 |  |  |
| 10 | 交换机 | 24口POE交换机 24个10/100/1000Base-T电口，2个1000Base-XSFP端口 端口交换容量:52Gbps 转发能力：38.7Mpps 包缓存：4Mb POE：支持POE+供电，整机最大225W； | 6 | 台 |  |  |
| 11 | 交换机 | 8口千兆POE交换机 8个千兆PoE电口，1个千兆上联电口,1个2.5Gbps上联光口； 交换容量26Gbps,包转发率，19.35Mpps； POE最大输出功率120W，单口最大功率30W，平均功率15W； | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 无线网桥 | 电源模块接口:1*POE RJ45 LAN RJ45(100Mbps) 9V0.6A被动PoE 无线标准:IEEE802.11 b/g/n 接收灵敏度:11b：1Mbps -92dBm 11n：MCS7 -72dBm 工作频率:2.4GHz 调制方式:OFDM 天线:内置定向天线 无线方向角:水平60度，垂直30度 最大输出功率:≥20dBm 传输距离:≥100m 空口速率:≥300Mbps 防护等级:IP64 | 4 | 对 |  |  |
| 14 | 检修 | 对原有实训大楼共计45只摄像机进行检修：主要故障表现在34只摄像机不在线；原有摄像机供电方式为电源前端供电，网络接入至楼层交换机，楼层交换机接入至汇聚； | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 摄像机安装布线集成 | 1、摄像机布线、安装集成调试； 2、按校方要求对原有监控摄像机地址及现有新监控地址重新划分； 3、并将新增摄像机接入至原有监控平台； 4、按招标要求将需调整位置摄像机移装至指定位置并重新布线调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 辅材配件 | 1、检修、布线及安装所需的配件； 2、设备安装连接所需水晶头、理线架、五金配件； 3、设备接插锁需接线板、插座、插头； | 1 | 批 |  |  |

二、交货地点： 南京特殊教育师范学院栖霞校区内甲方指定地点。

三、交货方式：采购文件有要求的按相关要求执行；采购文件无具体要求的，采取以下方式交货。

3.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.3 乙方在货物发运（在整体现场具备同时安装条件的情况下甲方方能通知乙方送货）手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

3.4 货物在验收合格前发生的风险均由乙方负责。

3.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方最终验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

四、技术资料：

4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权：

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的追索。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保：

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。否则，因此给甲方或第三方造成损失的，由乙方承担全部责任。

七、转包或分包：

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期：

原厂免费质保期 三 年。（自项目验收合格之日起计算）

九、项目工期：

项目工期：合同签订后15日历天内完成设备的运输、安装、调试  .

十、调试和验收：

10.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。乙方提供甲方后期安装承诺书，乙方需在安装、调试完毕后才能向甲方提交验收申请。

10.2 乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 在安装调试期间，如果乙方提供设备、材料有缺陷或由于乙方技术人员的指导错误或乙方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成甲方设备、材料损坏、乙方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方相应的所有损失。

10.5甲方验收机构在收到乙方提交的验收申请报告后，对货物和项目进行最终的验收,必要时拒绝接受货物的权力不会因为最初货到签收时通过了甲方或其代表的检验、测试认可而受到限制或放弃。

10.6 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十一、质量保证及售后服务：

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_4_小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为 三 年，因人为故意损坏因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、履约保证金：

乙方在收到中标通知书后7个工作日内，签订合同前，向甲方缴纳合同总价的5%作为本合同的履约保证金。项目验收合格后，甲方无息退还履约保证金；乙方履约不符合本合同约定的，履约保证金不予退还。

十三、税：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、付款：

全部设备到货后，安装调试结束，并经甲方验收合格后，乙方向甲方开具税票经校方确认后支付合同总价款的95%，余5%作为质保金。质保期内服务满足校方要求， 校方于质保期满后无息支付质保金。

# 十五、发票类型：

# 乙方须开具符合规定的全额增值税专用发票（普通正规发票）。

开票信息: 户名：南京特殊教育师范学院

账号：4301012319002130850

开户行：中国工商银行南京燕子矶支行

行号：102301000446

税号：123200004258018315

地址：南京市栖霞区神农路1号

电话：025-89668046

十六、保密条款：

乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

十七、违约责任：

17.1甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任造成货物供应延期的，合同工期顺延。

17.2乙方不能按合同规定的交货时间进行交货，每逾期一天按合同总价款的1%向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

17.4质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同并退货，乙方应退回全部货款，并按第17.2款处理；同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

17.5项目质量必须达到合同约定的质量标准以及投标书承诺的质量标准，如违反本条约定的质量标准，乙方必须无偿返修并按项目结算价款的5%向甲方支付违约金。此赔偿并不能解除乙方完成项目的责任及合同约定的其他责任，如因项目质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切（责任）费用、项目的恢复费用及因此而造成后续项目延误费用。如上述约定仍不足以弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿损失。

17.6乙方未按本合同的规定及各项服务承诺提供服务的，按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。

十八、合同纠纷处理：

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。若协商不成，双方一致同意作如下 2处理：

1．申请仲裁。选定仲裁机构为南京仲裁委员会。

2．提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

18.2 因乙方违约致使甲方采取诉讼方式解决纠纷的，乙方应承担甲方为维护权益而发生的包括但不限于诉讼费、通讯费、律师费、调查费等。

十九、合同生效：

19.1本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.2本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

二十、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；

2. 成交通知书；

3. 采购文件和乙方的响应文件；

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

二十一、合同备案

本合同中文书写，一式捌份，甲方执柒份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

甲方：南京特殊教育师范学院（盖章）

地址：南京市神农路1号

法定（授权）代表人：       .

二〇二 六 年  月  日

乙方：

地址：                                 。

法定（授权）代表人：        .

二〇二 六 年  月  日

户名：                          。

开户银行：                                  。

账号：                        。

纳税识别号：

行号：