- 项目需求

- 项目概况

南京特殊教育师范学院栖霞校区实验实训大楼原有45套监控点位，存在线路断路、设备故障、网络不通等问题，需全面检修更换；同时对大楼走廊、楼梯、电梯厅、电梯内、实训大楼顶部平台等未覆盖区域新增98台网络摄像机，所有点位（原有45套+新增98套）需接入校园现有监控管理平台，实现统一管理、实时监控、录像存储、回放等功能。

- 原有监控点位维修及更新要求（45套）

1.	线路检修：全面排查原有监控线路（网线、电源线），更换断联、老化、破损线路；线路敷设需符合规范，穿管保护，杜绝裸露；

2.	电源修复：更换故障电源适配器、供电线路，确保所有点位稳定供电，电压波动符合设备要求

3.	网络调试：排查网络不通问题，修复网络接口、交换机端口，确保所有点位网络连通，接入校园局域网

4.	设备更换：对损坏的摄像机、支架、护罩、接头等配件全部更换，更换后摄像机需满足原有功能，且接入至校园监控管理平台。

5.	验收要求：原有45套监控点位全部正常点亮，图像清晰、无卡顿、无丢失，可在管理平台正常查看、回放，故障修复率100%

- 新增监控点位建设要求（98台）

（一）网络摄像机技术参数（▲为实质性条款，不满足投标无效）

产品参数详见采购清单

（二）布线及安装要求

1.	布线规范：所有新增线路（网线、电源线）严禁线路裸露；管线路由需避开强电、消防管道，符合《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）

2.	安装要求：摄像机安装牢固，位置合理，无遮挡；电梯内摄像机需安装在轿厢顶部，机顶部平台摄像机需做好防水、防雷处理；所有接头需做防水、抗氧化处理。

3.	数量：新增98个网络摄像机，配套网线、电源线、线管、支架、护罩、POE交换机等辅材齐全。

（三）点位说明

| 序号 | 位置 | 安装位置说明 | 电梯摄像机 | 半球摄像机 | 枪机 | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯厢 | 每套电梯厢换装摄像机1只 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 东西电梯间 | -1层，4-9层，原有1-3层修复全部点亮。 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | 东、中、西步梯间，中间步梯隔间； | 东西步梯共计11层（-1~10层）、1-9层中间步梯+中步梯隔间。 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 4 | 教学区走廊 | 4-9层，每层4个 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 5 | 顶层平台 | 顶层平台区域无死角覆盖+4只，大楼东入口美术馆内球机移装至顶楼平台； | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 负一楼 | 滤毒室*1、车行道入口进出*2、车位覆盖*3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 1楼报告厅周边 | 覆盖报告厅周边圆全通道 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 三楼 | 靠近310门口柱子加装摄像机1只，305球机拆除换成枪机； | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合计 |  |  | 4 | 40 | 54 | 98 |

- 系统集成及平台接入要求

1.兼容性要求：投标单位需充分调研校园现有监控管理平台（品牌/版本由采购人提供），确保原有45套、新增98套监控点位全部兼容接入，无需额外采购监控综合管理平台。

2.功能要求：接入后实现

实时监控：所有点位图像在管理平台实时显示，多画面分割、轮巡；

录像存储：支持平台集中存储；

回放检索：支持按时间、点位、事件检索录像，快速回放、下载；

报警联动：支持移动侦测、异常情况报警，联动平台弹窗；

权限管理：支持多级用户权限设置，符合校园安全管理要求；

调试要求：完成接入后，对系统进行全面调试，确保图像清晰、网络稳定、功能正常，提供系统调试报告。

- 工期要求

总工期：自合同签订之日起15日历天内完成所有施工、调试、验收并交付使用；投标单位提供施工进度计划，须结合实际，切实可行。

  - 六、采购清单

| 序号 | 单项 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯厢摄像机 （IPC-P354-FW@PAEKF20-TK1-VG） | 1、 1/3英寸COMS传感器，像素400万，分辨率≥2560*1440 2、 焦距：2.0mm，2.8mm可选 3、 最低照度：彩色：≦0.0005lux（AGCON），黑白：≦0.0001lux（AGCON） 4、 补光灯均兼具红外灯和暖光灯功能，可在不同工作模式下，进行红外灯和暖光灯切换 5、 红外夜视距离检验可识别摄像机100m处的人体轮廓，白光夜视距离检验可识别摄像机50m处的人体轮廓 6、 内置拾音器，拾音距离不低于15m 7、 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 8、 支持噪声抑制功能，可抑制环境中背景噪音 9、 在web界面，具有强光抑制设置选项 10、 摄像机应支持自定义声音文件上传，最多可上传14条语音，播放次数可配置 11、 摄像机支持双路iSCSI直存方式存储,存储方式支持IPSAN和云存储 12、 当摄像机监控画面中指定区域内出现遮挡面积超过设定阈值的物体时，可给出报警提示 13、▲可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警并控制电梯设备门不关闭，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车（提供公安部检测报告证明） 14、▲在web客户端下，具有煤气罐检测设置选项，具有电池检测设置选项（提供公安部检测报告证明） 15、▲摄像机可在实况画面显示电梯设备当前所在楼层（提供公安部检测报告证明） 16、 内置温湿度传感器，可在画面OSD中实时显示电梯内温度和湿度信息 17、 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a）越界检测b）进入区域c）离开区域d）徘徊检测e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车检测i）物品搬移j）物品遗留 18、 支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GBSD卡 19、 工作电压12V±35%，支持POE供电 20、 防水等级IP68，防暴等级IK10 | 4 | 台 |
| 2 | 走廊及楼梯电梯厅摄像机 （IPC-L3A4-FW@PAEF60） | 1、 传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440。 2、 焦距:2.8mm,4.0mm,6.0mm可选。 3、 水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 4、 最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。 5、 照度适应范围≥135dB。 6、 摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 7、 支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域。 8、 设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 9、 宽动态自动切换功能检验：在WEB客户端下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 10、 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域。 11、 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留。 12、 网线传输距离检验：摄像机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 13、 电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 14、▲摄像机可通过WEB客户端或客户端软件设置登录密码时，可自动提示所设密码的复杂度，包括高、中、低三种（提供公安部检测报告证明） 15、▲摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月（提供公安部检测报告证明） 16、▲关闭友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机（提供公安部检测报告证明） | 40 | 台 |
| 3 | 筒型摄像机（IPC-L2A4-FW@PAEF40） | 1、 传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560*1440。 2、 焦距:4mm,6mm,8mm可选。 3、 水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 4、 最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。 5、 照度适应范围≥135dB。 6、 摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 7、▲内置一个CPU/GPU/NPU一体化芯片和1个拾音器。（提供公安部检测报告证明） 8、 支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域。 9、 设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 10、 宽动态自动切换功能检验：在WEB客户端下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 11、▲支持认证模式设置功能：可通过WEB客户端或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种（提供公安部检测报告证明） 12、 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域。 13、 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留。 14、▲设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载设备回传的视频数据（提供公安部检测报告证明） 15、 网线传输距离检验：摄像机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 16、 电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 54 | 只 |
| 5 | 摄像机支杆 | L型壁装支架杆； 尺寸：≥2.5m高； 杆径：≥60mm; 材质：镀锌钢管高温喷塑； | 4 | 套 |
| 6 | 球机摄像机立杆 | 尺寸：≥2.5m高； 杆径：≥60mm; 材质：镀锌钢管高温喷塑； | 1 | 套 |
| 7 | 监控壁挂箱 | 监控壁挂箱 尺寸：350mm*120mm*550mm 壁厚：≥0.8mm 颜色：灰白、黑色可选； | 1 | 套 |
| 8 | 网线 | 六类网络线缆； 采用带十字支撑架结构，内置撕裂线 导体:23AWG,99.99%无氧铜； 铜芯线径:0.57mm； 护套外径:6.3mm； 护套:PVC | 23 | 箱 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | 600 | 米 |
| 10 | 交换机 | 24口POE交换机 24个10/100/1000Base-T电口，2个1000Base-XSFP端口 端口交换容量:52Gbps 转发能力：38.7Mpps 包缓存：4Mb POE：支持POE+供电，整机最大225W； | 6 | 台 |
| 11 | 交换机 | 8口千兆POE交换机 8个千兆PoE电口，1个千兆上联电口,1个2.5Gbps上联光口； 交换容量26Gbps,包转发率，19.35Mpps； POE最大输出功率120W，单口最大功率30W，平均功率15W； | 2 | 台 |
| 13 | 无线网桥 | 电源模块接口:1*POE RJ45 LAN RJ45(100Mbps) 9V0.6A被动PoE 无线标准:IEEE802.11 b/g/n 接收灵敏度:11b：1Mbps -92dBm 11n：MCS7 -72dBm 工作频率:2.4GHz 调制方式:OFDM 天线:内置定向天线 无线方向角:水平60度，垂直30度 最大输出功率:≥20dBm 传输距离:≥100m 空口速率:≥300Mbps 防护等级:IP64 | 4 | 对 |
| 14 | 检修 | 对原有实训大楼共计45只摄像机进行检修：主要故障表现在34只摄像机不在线；原有摄像机供电方式为电源前端供电，网络接入至楼层交换机，楼层交换机接入至汇聚； | 1 | 项 |
| 15 | 摄像机安装布线集成 | 1、摄像机布线、安装集成调试； 2、按校方要求对原有监控摄像机地址及现有新监控地址重新划分； 3、并将新增摄像机接入至原有监控平台； 4、按招标要求将需调整位置摄像机移装至指定位置并重新布线调试。 | 1 | 项 |
| 16 | 辅材配件 | 1、检修、布线及安装所需的配件； 2、设备安装连接所需水晶头、理线架、五金配件； 3、设备接插锁需接线板、插座、插头； | 1 | 批 |

  - 七、售后服务要求

质保期：整体系统含原有监控质保期3年（自验收合格之日起计算），质保期内免费维修、更换故障设备及配件，免费系统升级。

响应时间：7×24小时服务，故障响应时间≤2小时，到场时间≤4小时，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复

培训：免费为采购人提供操作培训（不少于2次），培训内容包括平台操作、设备维护、故障排查，提供培训手册

质保期后：提供终身维护服务，仅收取成本费用，每年提供2次系统巡检服务。